NH-反无雷达指控协议

- 协议格式

  - 概述

- 本协议用于“上位机/指控平台”之间数据交互，采用UDP传输。协议支持：
	- 航迹上报：上位机周期性上报目标航迹（TrackReport）；

- - 目标指定：指控平台下发需要跟踪的目标批号（TrackSelect）；
	- 控制命令（预留）：指控平台下发控制类指令（ControlCmd）；
注：本次协议重点关注TrackReport与TrackSelect；

  - 通信参数

- 传输层协议：UDP；

- 上位机默认IP：192.168.1.170；

- 上位机默认端口：4321；

- 航迹上报周期：<=200ms；

- 工作流程

  - 上位机周期上报航迹：发送 TrackReport；

  - 指控平台选择跟踪目标：下发 TrackSelect(targetID)；
3.  上位机收到指定目标后：

上位机收到指控平台的批号，将该批号的数据结合光学角度解算出经纬度，再次上报给指控平台；

图1

- 数据包格式

  - 数据包由包头、包长度、指令、数据域、时间戳以及停止位组成。具体内容如下：

| - 标识 | - 字节数 | - 数据类型 | - 填充说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 包头 | - 4 | - UINT32 | - 固定为0x5A5A6B6B |
| - 包长度 | - 4 | - UINT32 | - 指令+数据域+时间戳 |
| - 指令 | - 4 | - UINT32 | - 详见指令说明 |
| - 数据域 | - N | - - | - 依据不同指令附加不同数据 |
| - 时间戳 | - 8 | - UINT64 | - 上位机发送该包的时间戳（毫秒） |
| - 停止位 | - 2 | - UINT16 | - 固定为0xB1B1 |

  - 指令说明

    - 指令集

| - 序号 | - 指令 | - 名称 | - 指令说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 0x00000001 | - ControlCmd | - 控制命令包 |
| - 2 | - 0x00000002 | - TrackReport | - 航迹数据包，主动上报 |
| - 3 | - 0x00000003 | - TrackSelect | - 跟踪包，由指控平台下发跟踪目标批号 |

    - 指令说明

- TrackReport

| 航迹数据包 | 字节数 | 数据类型 | 变量名 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | int32 | targetID | 雷达目标ID | - |
|  | 12 | double | targetLon | 经度 | 单位：度度 默认WGS84 |
|  | 20 | double | targetLat | 纬度 |  |
|  | 28 | double | targetHgt | 高度 |  |
|  | 29 | uint8 | optValid | 是否使用光学角度 | 1=使用； 0=未使用； |

- TrackSelect

| 跟踪包 | 字节数 | 数据类型 | 变量名 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | int32 | targetID | 跟踪目标批号 | 与TrackReport其中一条对应 |